《人机工程学应用（实践）》复习题库

第一部分选择题

答题技巧：正确选项通常表述最完整、最符合人机工程学原理。

第1题 人机工程学研究的核心对象是（ ）

- 机器的性能和效率

- 人的生理和心理特征

- 人、机器、环境三者之间的相互关系

- 产品的造型和色彩

答案：C

第2题 人机工程学发展过程中，最根本的理念转变是（ ）

- 从研究机器到研究产品

- 从“人适应机器”转变为“机器适应人”

- 从工业领域扩展到军事领域

- 从单学科研究转向多学科研究

答案：B

第3题 人机工程学四大要素中，属于“人”的要素是（ ）

- 人的感知、认知和运动特征

- 显示器和操纵器

- 照明和噪音

- 作业空间和工具

答案：A

第4题 要了解用户在真实使用场景中的操作困难，最合适的研究方法是（ ）

- 查阅文献资料

- 观察法和访谈法

- 数学建模

- 计算机仿真

答案：B

第5题 感觉是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物（ ）

- 整体属性的反映

- 个别属性的反映

- 本质属性的反映

- 综合属性的反映

答案：B

第6题 知觉与感觉的主要区别在于（ ）

- 知觉是对事物个别属性的反映

- 知觉是对事物整体属性的反映

- 知觉不需要感觉参与

- 知觉只存在于视觉中

答案：B

第7题 人眼在观察物体时，视线中心区域最清晰，边缘区域模糊，这称为（ ）

- 视敏度分布

- 视区

- 视力

- 视角

答案：A

第8题 人耳能听到的声音频率范围大约是（ ）

A. 20Hz到20000Hz

B. 200Hz到2000Hz

- C 2Hz到200Hz

- Hz到200000Hz

答案：A

第9题 人体尺寸测量中，“第50百分位”的含义是（ ）

- 有一半的人尺寸大于此值，一半小于此值

- 有50%的人正好是这个尺寸

- 只有50个人能达到这个尺寸

- 这个尺寸适用于50岁以上的人

答案：A

第10题 设计一款面向全国销售的椅子，选用人体尺寸数据时应优先考虑（ ）

- 本地小范围测量数据

- 目标用户群体的全国性人体尺寸数据

- 设计师自己的尺寸

- 国外的人体尺寸数据

答案：B

第11题  设计门的高度时，应选用人体身高数据的（ ）

- 第5百分位

- 第50百分位

- 第95百分位

- 第100百分位

答案：C

第12题 设计座椅坐深时，应选用人体臀膝距数据的（ ）

- 第5百分位

- 第50百分位

- 第95百分位

- 第100百分位

答案：A

第13题 人体站立作业时，最舒适的作业高度通常在（ ）

- 肘部以下5到10厘米

- 肘部以上10到15厘米

- 肩部以上

- 膝关节以下

答案：A

第14题 长期站立作业最容易引发的健康问题是（ ）

- 腰椎间盘突出

- 下肢静脉曲张

- 颈椎病

- 肩周炎

答案：B

第15题 办公椅设计中，腰托的主要作用是（ ）

- 增加椅子重量

- 支撑腰椎，维持脊柱自然曲线

- 让椅子更美观

- 方便搬运

答案：B

第16题 人在公共场所与陌生人保持的空间距离，通常属于（ ）

- 亲密距离

- 个人距离

- 社交距离

- 公共距离

答案：C

第17题  认知心理学中，“心理模型”是指（ ）

- 大脑的物理结构

- 用户对事物如何运作的内在理解和预期

- 计算机的运算模型

- 设计师的设计草图

答案：B

第18题  认知负荷过高会导致（ ）

- 工作效率提升

- 操作失误增加和反应时间延长

- 注意力更加集中

- 记忆力增强

答案：B

第19题  创造性思维在人机设计中的主要作用是（ ）

- 降低产品成本

- 从用户需求出发提出新颖的解决方案

- 增加产品功能

- 简化产品结构

答案：B

第20题  汽车方向盘属于哪一类操纵装置（ ）

- 旋转式操纵器

- 按压式操纵器

- 摆动式操纵器

- 滑动式操纵器

答案：A

第21题  紧急停止按钮设计成红色、凸起、面积大，主要考虑的是（ ）

- 美观性

- 降低成本

- 紧急情况下的快速识别和操作

- 方便包装

答案：C

第22题  控制器运动方向应与被控对象运动方向一致，例如（ ）

- 方向盘左转车辆左转

- 方向盘左转车辆右转

- 操纵杆前推车辆后退

- 油门踩下车辆减速

答案：A

第23题  多个操纵器排列时，最重要的设计原则是（ ）

- 按颜色排列

- 按使用频率和功能逻辑排列

- 按大小排列

- 按价格排列

答案：B

第24题  人机系统的基本组成要素是（ ）

- 人、机器、环境

- 人、机器、产品

- 人、工具、材料

- 人、机器、信息

答案：A

第25题  人机系统设计中，“人机匹配”的核心要求是（ ）

- 机器性能越高越好

- 人的操作能力与机器要求相适应

- 机器完全替代人的工作

- 人完全适应机器的要求

答案：B

第26题  人机界面设计需要平衡的三个要素是（ ）

- 颜色、形状、材质

- 功能性、可用性、用户体验

- 成本、效率、美观

- 硬件、软件、网络

答案：B

第27题  交互设计的核心任务是（ ）

- 设计产品的外观

- 设计用户与产品之间的互动方式和体验

- 设计产品的内部结构

- 设计产品的包装

答案：B

第28题 可穿戴设备界面交互设计最需要关注的是（ ）

- 屏幕越大越好

- 在运动状态下也能方便查看和操作

- 功能越多越好

- 价格越低越好

答案：B

第29题 人机工程学与工业设计的共同目标是（ ）

- 降低生产成本

- 以人为本，提升产品的使用体验

- 增加产品功能

- 提高生产效率

答案：B

第30题 手机在来电时同时振动和响铃，这利用了（ ）

- 感觉适应

- 多感觉通道的协同作用

- 感觉对比

- 感觉后像

答案：B

第31题 为老年人设计产品时，需要特别考虑的是（ ）

- 老年人喜欢鲜艳的颜色

- 老年人视力和听力下降、手部力量减弱

- 老年人不喜欢新事物

- 老年人购买力低

答案：B

第32题  厨房操作台的高度应根据什么确定（ ）

- 统一标准高度

- 主要使用者的身高，通常以肘部高度为参考

- 厨房面积大小

- 橱柜品牌

答案：B

第33题  用户看到一个新设备上的旋钮，自然地想去旋转它，这说明了（ ）

- 用户受过专业训练

- 产品造型传达了操作暗示，符合用户心理模型

- 旋钮设计得好看

- 用户随便试试

答案：B

第34题  仪表盘上的指针式显示比数字式显示更适合用于（ ）

- 需要精确读数的场合

- 需要快速判断变化趋势的场合

- 需要显示大量文字的场合

- 需要省电的场合

答案：B

第35题  按人在系统中的参与程度，人机系统可以分为（ ）

- 手动系统、半自动系统、自动系统

- 大系统、中系统、小系统

- 简单系统、复杂系统

- 单机系统、网络系统

答案：A

第36题  人机工程学作为一门独立学科，正式形成于（ ）

A. 18世纪工业革命时期

B. 20世纪40年代第二次世界大战期间

C. 21世纪初

- D 19世纪末

答案：B

第37题  测量人体身高的常用工具是（ ）

- 卷尺

- 人体测高仪

- 卡尺

- 天平

答案：B

第38题  作业空间设计的一般步骤是（ ）

- 先确定空间大小，再选人

- 确定作业任务，分析人体尺寸需求，设计方案，评估验证

- 先买设备，再设计空间

- 先装修，再放家具

答案：B

第39题  旋钮的直径设计主要取决于（ ）

- 旋钮的颜色

- 操作所需的力矩和手指尺寸

- 旋钮的材料

- 旋钮的位置

答案：B

第40题  智能手表在运动场景中的交互设计应优先考虑（ ）

- 屏幕显示更多信息

- 抬手即看、语音控制等快速交互方式

- 增加更多按键

- 增大表盘面积

答案：B

- 第二部分判断题

答题技巧：听着合理、严谨、符合常识的打√；听着绝对、离谱、太片面的打×。

第1题 正确 人机工程学是研究人、机器和环境三者之间相互关系的学科。

第2题 错误 人机工程学只研究机器性能，不关心人的因素。

第3题 正确 人机工程学的核心目标是让机器适应人，而不是让人适应机器。

第4题 错误 人机工程学就是研究怎么训练人更快适应机器。

第5题 正确 人体尺寸测量数据通常用百分位表示，第50百分位代表中等身材。

第6题 错误 设计产品时用平均身高数据就能满足所有用户需求。

第7题 正确 人体尺寸受年龄、性别、地域等因素影响，设计时要考虑目标群体特征。

第8题 错误 成年人的身高从20岁到60岁基本不会发生变化。

第9题 正确 视觉是人获取信息最重要的感觉通道，约80%的信息通过视觉获得。

第10题 错误 听觉在人机系统中的作用比视觉更重要。

第11题 正确 人的视野范围有限，重要信息应放在视野中心区域。

第12题 错误 人眼可以同时看清视野内所有位置的细节。

第13题 正确 操纵装置的设计应该符合人的操作习惯和生理特征。

第14题 错误 所有操纵装置都应设计成相同形状，方便统一操作。

第15题 正确 控制器的运动方向应与被控对象的运动方向一致，如方向盘左转车向左。

第16题 错误 控制器和显示器可以随意布局，不需要考虑对应关系。

第17题 正确 人机界面设计要考虑信息显示的清晰性、可读性和可理解性。

第18题 错误 界面上信息越多越好，用户自己会筛选。

第19题 正确 坐姿作业时，座椅高度应使大腿基本水平，小腿自然垂直。

第20题 错误 站立作业时工作台越高越好，这样可以挺直腰板。

第21题 正确 作业空间设计要考虑人的活动范围，包括最大触及范围和舒适操作范围。

第22题 错误 人的手臂可以无限伸展，作业空间不需要考虑触及范围。

第23题 正确 认知负荷是指人在处理信息时大脑所承受的负担。

第24题 错误 认知负荷越高越好，说明信息量丰富。

第25题 正确 心理模型是用户对产品如何工作的内在理解和预期。

第26题 错误 设计师的心理模型和用户的心理模型总是一样的。

第27题 正确 可穿戴设备设计要考虑佩戴舒适性、运动适应性和交互便捷性。

第28题 错误 可穿戴设备只要功能强大就行，舒不舒服不重要。

第29题 正确 老年人的人体尺寸和生理特征与年轻人不同，设计时要区别对待。

第30题 错误 残疾人的需求是少数人的需求，设计时不需要考虑。

第31题 正确 人机系统设计的目标是提高效率、保证安全和提升舒适性。

第32题 错误 人机系统设计只需考虑机器性能，人的因素不重要。

第33题 正确 显示装置设计要符合人的视觉特性，如字体大小、对比度和颜色搭配。

第34题 错误 显示装置上的文字越小越好，这样可以显示更多信息。

第35题 正确 人体测量数据有局限性，不同国家、地区、民族的数据可能不同。

第36题 错误 中国的人体尺寸数据和美国完全一样，可以直接套用。

第37题 正确 作业环境中的照明、噪音、温度等因素都会影响工作效率和舒适性。

第38题 错误 作业环境只要不太冷不太热就行，照明和噪音不影响工作。

第39题 正确 人机交互设计要关注用户的使用场景、操作习惯和心理预期。

第40题 错误 人机交互设计就是设计好看的界面，和用户习惯无关。

- 简答题

答题技巧：每题写3到5条，每条写一句话。结合生活经验回答

第1题 请结合你的生活经验，说说什么是人机工程学，并举一个你生活中遇到的人机工程学问题的例子。

参考思路：

- 人机工程学是研究人、机器和环境之间关系的学科。

- 目的是让机器适应人，让人用起来舒服、安全、高效。

- 例子：椅子坐久了腰疼，说明椅子没有考虑人的脊柱曲线。

- 例子：手机屏幕在阳光下看不清，说明显示设计没有考虑使用环境。

- 人机工程学就是让产品好用、好操作、不累人。

第2题 你平时用的椅子坐着舒服吗？请从人机工程学角度分析，一把好椅子应该具备哪些特点。

参考思路：

- 椅背有腰托，支撑腰椎，维持脊柱自然曲线。

- 坐垫软硬适中，久坐不塌陷。

- 座椅高度可调，让大腿基本水平、小腿自然垂直。

- 扶手高度合适，手臂自然放松。

- 椅背可后仰，缓解长时间坐姿的疲劳。

第3题 请举例说明你生活中遇到的显示装置设计不合理的问题，并说说应该怎么改进。

参考思路：

- 例子：手机在阳光下屏幕看不清，亮度不够、反光严重。

- 改进：提高屏幕亮度，增加防眩光涂层。

- 例子：遥控器按键太小，图标看不清。

- 改进：常用按键做大、字迹清晰、颜色对比强。

- 例子：电梯楼层显示字体太小，老人看不清。

- 改进：加大字体，提高对比度。

第4题 你平时用手机时，哪些操作让你觉得不顺手？请从人机交互角度分析，并说说怎么改进。

参考思路：

- 例子：手机太大，单手够不到屏幕另一侧。

- 改进：把常用功能放在拇指容易够到的区域。

- 例子：App按钮太小，容易点错。

- 改进：按钮至少大于手指指腹面积，通常不小于44像素。

- 例子：指纹解锁手湿就解不开。

- 改进：增加面部识别等多种解锁方式。

第5题 请举例说明你生活中遇到的操纵装置设计不合理的问题，并说说应该怎么改进。

参考思路：

- 例子：门把手是圆球形，手湿拧不开。

- 改进：换成杠杆式下压把手，更省力。

- 例子：炒锅手柄太细，端起来勒手。

- 改进：手柄加粗，增加防滑软垫。

- 例子：水杯盖子太紧，老人拧不开。

- 改进：增加摩擦力，或改成按压式开盖。

第6题 你戴过可穿戴设备吗？比如智能手表、手环。请从人机工程学角度说说，好的可穿戴设备应该注意什么。

参考思路：

- 佩戴舒适，表带柔软贴合，不勒手腕。

- 重量轻，不增加手腕负担。

- 屏幕在阳光下能看清，夜晚不刺眼。

- 操作简单，抬手就能看信息。

- 续航时间长，不用天天充电。

- 运动时不会滑落，防水防汗。

第7题 你去过商场、医院、地铁站等公共场所，有没有发现空间设计不合理的地方？请举例说明并给出改进建议。

参考思路：

- 例子：地铁扶手太高，矮个子够不到。

- 改进：增加拉环或降低扶手高度。

- 例子：医院座椅没有扶手，老人起身困难。

- 改进：加装扶手，方便起身。

- 例子：商场洗手间洗手台太高，小孩够不到。

- 改进：增加儿童洗手台或脚踏。

第8题 如果你要设计一款给老年人用的手机，你会从人机工程学角度考虑哪些方面？请列出至少5点。

参考思路：

- 字体大，看得清，默认大字号。

- 声音大，听得见，通话音量放大。

- 图标简单，容易理解，不要复杂层级。

- 按钮大，方便手指按，不要小触控点。

- 操作步骤少，每一步有明确提示。

- 可以设置紧急联系人一键呼叫。

- 手机重量轻，方便握持，不容易滑落。

- 论述题（材料分析题）

论述题1

请阅读以下材料：

你是一名大学生，每天上课要背很多书和电脑。你买了一个新书包，背了一天肩膀就疼得不行。你仔细观察了一下这个书包：肩带很窄，只有两厘米宽，而且没有软垫，硬边直接勒在肩膀上。书包的背部是一块硬邦邦的平板，贴着后背很不舒服，走起路来还硌得慌。你装了五本书、一个笔记本电脑和一个水杯，感觉所有重量都压在肩膀前面的两根带子上，肩膀被勒出两道红印。你试着调整肩带长度，发现调到最长还是有点短，调到最短又勒得慌，怎么都不舒服。你看到旁边同学背的书包肩带很宽，还有厚厚的软垫，背部也是透气的网面，你开始怀疑自己是不是买错了书包。

问题一：请从人机工程学角度，分析这个书包设计的问题出在哪里？

参考思路：

- 肩带太窄，压力集中在肩膀一小块区域，压强太大，容易疼。

- 肩带没有软垫，硬边直接勒肩膀，舒适性差。

- 背部硬板不贴合脊柱曲线，硌后背，不舒服。

- 重量没有分散，全部压在肩膀上，没有腰带或胸带分担。

- 肩带长度调节范围不够，不能适应不同身高的人。

- 没有考虑透气性，背部闷热。

问题二：如果你来改进这个书包，你会怎么设计？请说出至少两条具体方案。

参考思路：

- 肩带加宽加厚，增加软垫，分散压力。

- 增加腰带或胸带，把重量分散到腰部和胸部。

- 背部做成透气软垫，贴合脊柱曲线，不硌背。

- 肩带长度调节范围加大，适应不同身高。

- 内部隔层合理分布，重物靠近背部，减少力矩。

- 肩带增加反光条，提高夜间安全性。

论述题2

请阅读以下材料：

你每天都要用手机充电，你发现你的充电线插头是USB-A口的，每次插都要试两次才能插对方向。插反了插不进去，你就要翻个面再插一次。有时候光线不好，你要摸半天才能找到正确的方向。你换了新手机，发现充电线是USB-C口的，正反都能插，不用再试了，随便一插就进去了。你觉得这个设计太方便了，但你好奇为什么以前的USB-A要设计成有方向性的。你查了一下，发现USB-A是早期标准，当时没有考虑用户插拔的便利性，而USB-C是后来改进的，专门解决了这个问题。

问题一：从人机工程学角度，分析USB-A和USB-C两种接口设计的差异。

参考思路：

- USB-A有方向性，用户需要判断正反，增加了认知负担。

- USB-A插反了插不进去，用户要试错，浪费时间。

- USB-A在光线不好时很难判断方向，操作困难。

- USB-C正反都能插，取消了方向判断，操作更简单。

- USB-C的设计符合“不需要用户思考”的人机设计原则。

- 好的设计应该减少用户的记忆负担和操作步骤。

问题二：请再举一个生活中“不需要用户思考”的好设计例子，并说明它好在哪里。

参考思路：

- 例子：苹果的MagSafe充电，靠近就自动吸合，不用对准。

- 好处：不需要看接口方向，不需要精确对准，随手一放就充电。

- 例子：汽车的自动大灯，天黑自动亮，不用手动开。

- 好处：减少操作步骤，用户不用操心，专注驾驶。

- 例子：电梯的自动门，到站自动开，不用按按钮。

- 好处：减少接触，方便双手拿东西的人。

- 好的设计就是让用户“不用想”就能用对。

论述题3

请阅读以下材料：

你去超市买了一个大西瓜，装在塑料袋里提着走回家。西瓜有五六斤重，塑料袋的提手很细，只有几毫米宽，所有重量都集中在你的几根手指上。你走了十分钟，手指被勒出两道深深的红印，火辣辣地疼。你不得不换手，但换了几次还是一样疼。你看到旁边有人用布袋子装西瓜，布袋的提手很宽，大概有三四厘米，提起来轻松很多，手掌受力均匀。你回家后想，为什么超市的塑料袋提手不能做宽一点呢？你查了一下，发现塑料袋提手做窄是为了省材料，但省了材料却让用户受罪。

问题一：从人机工程学角度，分析塑料袋提手设计的问题。

参考思路：

- 提手太细，压力集中在手指，勒得疼。

- 没有考虑提重物时的受力面积，面积越小压强越大。

- 提手材质薄，边缘可能割手。

- 没有考虑不同重量物品的需求，所有袋子提手一样细。

- 没有提供其他携带方式，只能用手提。

- 没有考虑换手或休息的需求，提手不能挎在肩上。

问题二：如果你来设计一个“提重物不勒手”的购物袋，你会怎么设计？请说出至少两条具体方案。

参考思路：

- 提手加宽，增加受力面积，分散压力。

- 提手加软垫，减少勒感。

- 提手做成可调节长度，可以挎在肩上。

- 袋子底部加硬板，重物不集中在一处。

- 材质用结实耐磨的布料，可重复使用。

- 提手做成两个，可以双手提，分散重量。

论述题4

请阅读以下材料：

你每天用电饭煲煮饭，最近好几次开盖的时候蒸汽冲到手上，差点烫伤。你仔细观察了一下，发现开盖按钮在盖子正前方，按下后盖子向上弹开，蒸汽正好往手的方向喷出来。你查了说明书，说明书上写着“开盖时请保持距离”，但你觉得这不应该让用户自己小心，而是设计本身就有问题。你试着从侧面按按钮，但按钮位置固定，手还是会经过蒸汽路径。你看到朋友家的电饭煲，开盖按钮在侧面，盖子侧开，蒸汽往侧面排，手完全不会碰到。你开始想，为什么有的电饭煲设计得这么不合理。

问题一：从人机工程学角度，分析这个电饭煲开盖设计的问题。

参考思路：

- 开盖方向朝用户，蒸汽直接冲向手，有烫伤风险。

- 没有考虑蒸汽排放路径，安全设计不到位。

- 把安全责任推给用户，说明书提醒不能替代设计改进。

- 开盖按钮位置不合理，按的时候手正好在蒸汽路径上。

- 没有防烫设计，比如蒸汽导流槽或延迟开盖。

- 没有考虑用户的使用习惯，用户不会每次都记得保持距离。

问题二：如果你来改进这个电饭煲的开盖设计，你会怎么改？请说出至少两条具体方案。

参考思路：

- 开盖方向改为侧开或后开，蒸汽不朝向用户。

- 增加蒸汽导流槽，把蒸汽引向侧面。

- 开盖按钮移到侧面，手不在蒸汽路径上。

- 增加延迟开盖功能，断电后等几秒再开。

- 盖子内侧加防烫涂层，减少蒸汽凝结烫手。

- 增加开盖提示灯或声音，提醒用户注意蒸汽。

论述题5

请阅读以下材料：

你和朋友去电影院看电影，坐了两个小时，电影结束后你发现腿麻了，脖子也酸。你观察了一下电影院的座椅：座椅的坐深很大，你的后背靠不到椅背，腰部悬空，看久了腰疼。座椅的高度也让你的脚够不到地，小腿悬在空中，血液循环不畅，腿麻。屏幕位置比较高，你要仰着头看，颈椎压力大。座椅排列很密，腿伸不开，膝盖顶着前面的座椅。你看到旁边的小朋友整个人缩在椅子里，只露出一个头。你朋友说“下次不想再来了”。

问题一：从人机工程学角度，分析电影院座椅设计的问题。

参考思路：

- 坐深太大，后背靠不到椅背，腰部没有支撑。

- 座椅太高，脚够不到地，小腿悬空压迫血管。

- 屏幕位置太高，仰头看，颈椎压力大。

- 座椅排列太密，腿伸不开，血液循环不畅。

- 没有考虑不同身高的人，座椅尺寸统一。

- 没有考虑儿童和老年人的需求，座椅对他们来说太大或太高。

问题二：如果你来设计电影院的座椅，你会从哪些方面改进？请说出至少两条具体方案。

参考思路：

- 坐深可调，或者减小坐深，让后背能靠到椅背。

- 座椅高度可调，或者增加脚踏，让脚有地方放。

- 增加腰托，支撑腰椎。

- 屏幕高度适当降低，减少仰头角度。

- 座椅间距加大，腿部有活动空间。

- 提供不同尺寸的座椅，适应不同身高的人。

论述题6

请阅读以下材料：

你平时喜欢做饭，但你用的炒锅手柄是金属的，炒菜时手柄烫手，要垫一块布才能端起来。你仔细观察了一下，手柄是空心的金属管，导热很快，炒菜几分钟手柄就烫了。手柄的形状是圆柱形，握起来容易打滑，手上有油更滑。手柄和锅体连接处有缝隙，不好清洗，油污积在里面，时间久了发黑发臭。手柄长度也不太够，端锅的时候手离锅体很近，容易被溅出的油烫到。你看到朋友家的炒锅，手柄是木质的，形状贴合手掌，还有防滑纹理，端起来很稳，也不烫手。

问题一：从人机工程学角度，分析这个炒锅手柄设计的问题。

参考思路：

- 金属手柄导热快，烫手，有安全隐患。

- 圆柱形手柄容易打滑，握不牢。

- 手柄没有防滑设计，手上有油更滑

- 手柄和锅体连接处有缝隙，藏污纳垢，不卫生。

- 手柄长度可能不够，端锅时手离锅体太近。

- 没有考虑隔热需求，用户要自己垫布。

问题二：如果你来设计一个“不烫手、不打滑”的炒锅手柄，你会怎么设计？请说出至少两条具体方案。

参考思路：

- 手柄用隔热材料，比如木质、硅胶或耐热塑料。

- 手柄形状做成贴合手掌的曲线，增加摩擦力。

- 手柄表面增加防滑纹理，手上有油也不滑。

- 手柄和锅体连接处做成无缝或易拆卸设计，方便清洗。

- 手柄加长，让手远离热源。

- 手柄增加隔热套，可以拆下来清洗。

论述题7

请阅读以下材料：

你每天用电脑打字，最近发现手指疼、手腕酸。你仔细观察了一下你的键盘：按键是平的，没有弧度，手指要平着按下去，打字久了指腹疼。按键的间距比较小，手指容易碰到旁边的键，打错字要删了重打。键盘也没有手托，手腕悬空打字，时间久了手腕酸。键盘的倾斜角度不可调，手腕姿势不自然。你查了一下，发现这种键盘叫“薄膜键盘”，按键手感比较硬，需要较大力度。你朋友推荐你换“机械键盘”，说手感更好，但价格贵一些。你开始想，键盘设计到底应该考虑哪些人机因素。

问题一：从人机工程学角度，分析这个键盘设计的问题。

参考思路：

- 按键是平的，没有贴合手指指腹的弧度，打字费劲。

- 按键间距太小，容易误触旁边的键。

- 没有手托，手腕悬空，容易疲劳。

- 按键手感硬，需要较大力度，手指容易酸。

- 键盘没有倾斜角度，手腕姿势不自然。

- 没有考虑长时间打字的舒适性，缺少人体工学设计。

问题二：如果你来设计一个“打字不累”的键盘，你会从哪些方面改进？请说出至少两条具体方案。

参考思路：

- 按键做成有弧度的，贴合手指指腹。

- 按键间距适当加大，减少误触。

- 增加手托，让手腕有支撑。

- 按键力度调轻，减少手指疲劳。

- 键盘增加倾斜角度，让手腕自然放松。

- 键盘分成左右两块，让肩膀自然打开。

论述题8

请阅读以下材料：

你每天用水杯喝水，你发现这个水杯用起来很麻烦。杯盖是拧的，每次喝水都要拧开再拧上，很费劲。杯盖的螺纹很紧，拧起来费劲，手劲小的人可能拧不开。杯口比较小，清洗的时候手伸不进去，只能用刷子刷，但刷不到底部。杯身没有防滑设计，手上有水容易滑落，你摔过一次，杯子磕了一个坑。你看到朋友用的水杯，杯盖是按压式的，单手一按就开，杯口很大，手能伸进去洗，杯身有硅胶套，手湿也不滑。你觉得这个设计好多了。

问题一：从人机工程学角度，分析这个水杯设计的问题。

参考思路：

- 杯盖螺纹太紧，拧开拧上费劲，操作不方便。

- 每次喝水都要拧盖，步骤太多。

- 杯口太小，清洗困难，容易藏污纳垢。

- 杯身没有防滑设计，手湿容易滑落。

- 没有考虑单手操作的需求，比如开车时喝水。

- 没有考虑手劲小的人，比如老人和小孩。

问题二：如果你来设计一个“喝水方便”的水杯，你会怎么设计？请说出至少两条具体方案。

参考思路：

- 杯盖改成按压式或弹跳式，单手就能开。

- 杯口加大，方便清洗和放冰块。

- 杯身增加防滑纹理或硅胶套，手湿也不滑。

- 增加提环或挂绳，方便携带。

- 杯盖增加密封圈，倒放不漏水。

- 杯盖增加锁定功能，防止误开。